热海大办〔2018〕89号

海南热带海洋学院办公室

关于印发《海南热带海洋学院水上训练

安全管理制度》的通知

五指山校区管理办公室，各二级学院，各处、室、馆及中心：

《海南热带海洋学院水上训练安全管理制度》已经2018年第22期校长办公会审议通过，现予印发施行。

海南热带海洋学院办公室

2018年9月30日

海南热带海洋学院水上训练安全管理制度

为确保训练艇培训的正常进行，杜绝重大事故发生，保护培训学员和水上训练中心的财产安全，结合我校实际，特制定本制度。

一、训练艇日常管理及航行安全

（一）水上训练中心实行值班制度，保证及时落实和处理训练艇培训日常教学活动中产生的问题。

（二）实操教员在接受水上训练中心教学任务后，领取出航单、必要时报备海事及边防部门后方可操纵训练艇出航开展教学活动，并且记录出航往返航时间及学员情况。

（三）水上训练中心将定期开展安全和防污染会议，学习应急反应措施，并要求教学人员在每次训练艇开航前须向学员宣传安全和防污染知识。

（四）水上训练中心将及时更新天气情况、航行通告、了解水文与航道信息，并及时的与教学人员联系通报以上信息。

（五）如遇台风天气，训练艇进入指定锚地进行避台，并安排专业人员在船值班。若遇恶劣天气，水上训练中心须通知所有训练艇在指定泊位（包括已出航训练艇要求返航）进行防御。

（六）水上训练中心所有训练艇应具有规定的证书，确保训练艇随时处于适航状态。

（七）训练艇启动前应严格按启动程序检查所有航行设备及消防救生和防污设备的可用性。

（八）训练艇的进出、停靠和人员的进出均须严格根据训练艇码头的管理规定进行登记，以保证人员及训练艇的安全。

（九）教学管理人员应每月对教学船的安全情况开展一次自查，发现问题及时解决，保证训练艇的适航，并填写（附件一）《船舶安全自查表》一式二份，一份教学艇，一份存水上训练中心。

（十）训练艇在航行中，操纵人员应时刻注意海面船只情况，按规定航道航行，遵守航行相关的安全法律法规和防污染管理制度。

（十一）训练艇消防工作实行“预防为主、防消结合”的方针。训练艇必须坚决执行“中华人民共和国消防法”及其实施细则，并接受公安机关的监督检查。各训练艇消防工作由水上训练中心实行监督。

（十二）训练艇内烟头、火柴杆，必须做安全处理，放在注了水的烟灰缸里，不能随地和向舷外乱丢。点燃的香烟不能乱放，禁止任意燃放烟花鞭炮，禁止玩弄救生信号弹，禁止任意接拆电气线路，禁止擅自拉线装灯或乱拉收音机天线，禁止在电、热、器具上烘烤衣服、鞋、袜等。

（十三）训练艇应根据应急预案每月进行一次船岸结合的消防、救生演习。

二、训练艇防污染管理制度

（一）污染类别

1.油类

一般包括原油、燃料油、油渣、油泥和炼制品在内的任何形式的石油。

2.生活污水

一般包括厕所、小便池、以及厕所排水孔排出物和其它废弃物；医务室（药房、病房等）的面盆、洗澡盆和这些处所排水孔的排出物；混有上述排出物的其它废水。

3.船舶垃圾

一般是指产生于船舶定期予以处理的各种食品的、日常用品的和工业用品的废弃物（不包括鲜鱼及其各个部分）。

（二）训练艇防污染管理内容

1.水上训练中心应定期组织教学人员学习贯彻国内防污法规及防污文件，监督各执行教学任务的训练艇做好防污工作。

2.教学过程中如发生污染情况，水上训练中心应组织实施抢险行动，负责污染事故的现场调查和向有关管理部门报告。组织进行防污染训练演习、评估和记录。

3.训练艇污油水的处理和排放，应严格按照防止污染海域相关法规执行。

4.训练艇应根据水上训练中心应急预案每月进行一次船岸结合的防污染演习。

本制度颁布之日起执行。本制度由教务处负责解释。

抄送：校领导，校属党群各部门。

海南热带海洋学院办公室                   2018年9月30日印发

训练艇安全自查项目

| 项 目 | 管理与保养内容 |  | 驾驶部项目 | 轮机部项目 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 船体 | 1.卫生、护漆等。 2.掏仓、洗仓、排污。 3.船体外观清洗。 |  | 所有构成船体整体布局的建筑结构，各舱室的设备。 所有舱室的掏舱和洗仓 | 机舱、舵机仓、配件 舱库内的卫生。地板、地板梁的维修除锈及刷漆。有 抽舱设备的舱室的排污。 |  |
| 消防系统 | 消防设备的保管、检查、维护及保养 |  | 机舱外的消防管路、阀门喷头、水龙带防火沙箱、防火工具、消防器材。 | 机舱内部消防泵、管路、阀门电力控 制系统、电动机。 |  |
| 舵系 | 1.舵系各部位的定期检查。 2.舵系各部位的清洁润滑。 3.舵系各部位故障拆修，密封装置更换。 |  | 液压舵缸传动杆螺纹连接处以后的所有随动系统包括：舵轴、舵杆、舵柄、轴承、舵支承、密封装置。驾控台的舵轮、弹簧等。 | 舵系的电器控制系统及舵角发讯器、接收器。舵系的液压系统，从舵缸传动杆螺纹连接处以前包括舵缸、管路、舵机泵及储油箱加油 | 开关、仪表、按钮、指示灯的使用和日常保养归甲板，损坏后的维修和更换归机舱 |
| 救生设备 | 救生设备的保养、修换及保管 |  | 救生衣、救生圈和所有救生设备 | 有动力的部分 |  |
| 客舱服务设施及生活卫生水系统 |  | 1.安全检查、清洁卫生和消毒。 2.维修、更换损坏物品。 3.疏通堵塞管道等。 | 客舱座椅、电视、灯具、机舱以外的所有生活及卫生水系统 | 机舱内的生活及卫生水泵、压力水柜、管路、阀门和电气控制系统 |  |
| 动力机械设备 |  | 1、运转管理、检查、调试2、停船保养、修换零件、检修测量3、卫生清洁 | 尾轴、推进器修理工程参加拆装。 推进器的定期检查及缠绕物的排除。 | 船舶动力机械系统及辅助设施（机舱内所有设备）。 |  |
| 电器设备 |  | 机电设备的卫生、机电设备的故障排除、修换及日常检查，电动机等的加油润滑、空调等 | 甲板部分的灯具，如平台灯、楼梯灯的检查更换 | 所有电气设备 空调泵 | 全船灯管灯泡的更换，谁使用谁负责 |
| 灯光、声号、助航仪器、通讯导航设备 |  | 1）灯光信号、声号系统的日常检查。 2）助航仪器、通讯导航设备的保管与日常维护及保养。 3）各系统的供电、故障排除及修换。 | 各系统及设备的日常检查保管及维护保养共包括：信号灯、汽笛、雾笛、扩音器、喇叭无线电话、雷达、天线、工作灯、开关、保险等通导设备。 | 各系统的供电、电器设备、线路的故障排除与修理。 | 灯光、 声号、 助航仪器、 通讯导航设备 |

注：

1.船舱卫生清洁及保养周期为每星期一次，每周日为清洁保养日。

2.训练艇的维修保养实施情况应按期填写《训练艇安全自查表》，报送水上训练中心。

训练艇安全自查表

保养日期：

| 编码 | 维修保养项目名称 | 完 成 工 作 内 容 简 要 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 责任人（签名） |  | 部门主管（签名） |  | 签收日期 |  |

填表说明：

- 用途：本自查表作为训练艇向部门主管汇报日常保养完成情况的上报表格。

- 填写要求：a由责任人填写并签名确认。

.             b完成工作内容简要：必须根据训练艇日常保养项目说明完成所有保养项目并填写实际工作中需要说明的问题，如故障现象与原因、处理方法、更换备件等。

.             c每次保养后，必须当日向部门主管汇报保养情况。

- 本表复印件责任人留存，原件水上训练中心存档。